网络摄像机

快速操作指南

保修卡

保修说明：

保修期内因产品缺陷或本身引起的故障，请与经销商或本公司售后服务联系。

请勿使用平邮和货到付款方式寄送设备。

下列情况不在保修期内：

—不能出示产品的有效保修凭证和购买发票或收据

—因人为原因、操作不当或不可抗力导致的产品故障或损坏。

—非本公司授权的机构维修、改装、拆卸造成的故障或损坏。

—产品超出本公司规定的保修期限。

免费保修期：  年

用户须知

使用前，请您务必仔细阅读说明书，并在使用时严格遵守，感谢您购买本产品。

注意：

请在使用本产品的同时修改用户密码，以免被不法分子盗用。

请勿将设备安装在潮湿、有灰尘、儿童容易接触到的场所。

请将设备安装在通风良好的场所，切勿堵塞设备的通风口。

请在允许的温度范围内使用和储存，切勿随意拆卸设备。

特别声明：

产品请以实物为准，且不同产品界面可能不同，以实际界面为准，说明书仅供参考。

说明书内容将以产品实时更新，不再另行通知。

说明书可能包含技术上不准确的地方，或与产品功能不相符的或印刷错误的地方，请以本公司最终解释为准。

- 开箱检查

- 拆开外包装时，请检查有无物品损坏或缺失，如有请及时联系当地经销商。

- 线缆接口说明

- 结构图纸均为示意图，仅用于了解线缆接口说明

- 不同设备的线缆可能不同，具体请以实物为准

- 外接线缆功能介绍

| - 序号 | - 接口说明 | - 功能描述 |
| --- | --- | --- |
| - 1 | - LAN | - 连接以太网 |
| - 2 | - POWER | - 电源接口 - 输入DC12V |

- 开机和启动

- 将摄像机按照示意图连接到局域网。

- 给摄像机、交换机等设备使用正规直流12V电源适配器供电。

- 注意：所有线路连接完毕才能接通电源。

- 网络配置

- 所有摄像机出厂时IP地址默认为：192.168.1.108，为了使摄像机能顺利接入网络，请根据实际网络环境，合理规划可用的IP网段。

- 4.1 修改摄像机IP

- 1. 打开电脑的IE浏览器，在地址栏输入摄像机的默认IP地址（192.168.1.108），按ENTER键。

- 注意：登陆摄像机web端，需要保证电脑和摄像机IP地址在同一网段。

- 2. 点击“下载控件”，根据系统提示安装控件，安装完成后进入系统登陆界面。

- 出厂默认【用户名】：admin 【密码】：admin123 ，点击登陆即可。

- 注意：下载控件时，IE默认拦截插件，可设置IE的安全级别：【internet选项】>【安全】>【自定义级别】>【ActiveX控件和插件】里面选项全部启用。

- 鼠标点击【配置】>【网络配置】>【网络功能】修改摄像机IP、子网掩码、网关等，或者勾选上【自动获取】，自动获取IP，完成后点击【确定】保存设置。

- 通过IPFinder.exe修改IP地址。

- 双击IPFinder.exe，打开工具。

- 选择功能，单击。

- 修改IP地址，单击设置，修改完成。

- 4.2 登陆WEB界面

- 1. 打开电脑的IE浏览器，在地址栏输入修改后摄像机的IP地址，按ENTER键。

- 2. 输入用户名密码点登陆进入web界面，在【预览】界面，选择【主码流】或者【辅码流】播放摄像机的预览画面。

- 录像设置

- 鼠标点击【配置】>【录像功能】>【录像配置】>【录像计划】，界面如下：

- 【录像长度】：设置每个录像文件的时长，默认60分钟。

- 【时间段】：  支持分时段录像，仅在设置的时间段启动录像。

- 【录像类型】：设置录像类型，方便回放录像时按录像类型检索。

- 录像回放

- 鼠标点击【回放】:

- 【文件类型】：可选择回放录像、图片

- 【开始时间】：选择回放开始的时间

- 【结束时间】:  选择回放结束的时间

- 【录像类别】：可选择回放视频的类型

- 配套服务和软件

- 为方便用户操作，开发了电脑客户端、手机客户端、云服务等配套服务和软件，可通过以下几种平台对摄像机进行集中管理和统一操作，注册登陆后即可添加设备实现观看视频和设备管理。

- 电脑客户端：

- VMS视频管理系统

- 获取途径：登陆http://www.hztaoshi.com【服务支持】>【资料下载】>【韬视配套客户端下载】>【VMS】，下载最新版本的视频管理系统【VMS】。

- 手机客户端：

- 登陆安卓应用市场或应用宝，苹果用户登陆APP Store，搜索【Tseye】，下载并安装,或扫描下方二维码下载安装。

| 安卓 | IOS |
| --- | --- |

- 云平台：

- 登陆云服务网站：http://www.topscloud.net，完成注册并登陆云账号，即可添加设备实现远程管理和查看。